CYTC_OHBP_V1.0

通讯手册

目录

CYTC_OHBP_V1.0	1

通讯手册	1

1. 通讯参数配置	2

2. 读取线圈寄存器状态	2

2.1. 读取六路电磁阀的状态	2

3. 写入线圈寄存器状态	2

3.1. 写入六路电磁阀的状态	2

4. 读输入寄存器	3

4.1. 读取CH_1 && CH_2 && CH_3 && CH_4 && CH_5 && CH_6 && CH_7 && CH_8值。	3

4.2. 读取VPPE状态	3

4.3. 读取VEFC流量单位/介质配置状态	4

4.4. 读取85自检状态/结果	4

4.5. 读取湿度offset参数	4

4.6. 读取湿度offset触发下限数值	5

4.7. 设备版本号查询	5

4.8. 读VEFC当前输出压力值	5

4.9. 读VEFC压力传感器平均温度值	6

4.10. 读VEFC气体介质类型	6

4.11. FOUP IN 抽真空保持使能	6

4.12. Idle purge使能查询	7

4.13. Idle purge状态查询	7

4.14. Idle purge时间查询	7

4.15. Idle purge查询总帧	8

4.16. 读取UI屏版本	8

4.17. 读取板卡禁用状态	8

5. 写单个寄存器	9

5.1. 写入FOUP IN VEFC 流量设定数值	9

5.2. 写入VEFC 气体介质类型	9

5.3. 写入 VPPE 数值（气控盒压力设置）	9

5.4. 写入Idle purge使能	10

5.5. 写入Idle purge充气时间	10

5.6. 写入Idle purge充气间隔	10

5.7. 启动SH85自检流程	11

5.8. 写入湿度offset参数	11

5.9. 写入湿度offset触发下限数值	11

5.10. 配置FOUP IN湿度检测超时时间(秒)（不掉电保持）	12

5.11. 配置FOUP IN 抽真空保持使能	12

5.12. FOUP IN 充气使能	12

5.13. 板卡禁用使能	13

6. 写多个寄存器	13

6.1 更新时间戳	13

6.2 QRcode	14

6.3 UI页面刷新时间	14

7. 版本更新说明	14

- 通讯参数配置

| Mode/模式 | RS232 |
| --- | --- |
| Communication Protocol | Modbus RTU |
| Baudrate | 115200 |
| Data bit | 8 bit |
| Parity | None |
| Stop bit | 1 bit |

- 读取线圈寄存器状态

  - 读取六路电磁阀的状态

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x01 | 0x0000 | 0x0006 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | Register Value | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte |
| Feedback | 0x01 | 0x01 | 0x01 | XX | XXXX |
| 1byte = 8bit(b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0) |  |  |  |  |  |
| Note： | Bit 0 : 电磁阀一； Bit 1 : 电磁阀二； Bit 2 : 电磁阀三； Bit 3 : 电磁阀四； Bit 4 : 电磁阀五； Bit 5 : 电磁阀六； 1：表示ON； 0： 表示OFF； |  |  |  |  |

- 写入线圈寄存器状态

  - 写入六路电磁阀的状态

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x05 | 0x0000 | 00XX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | Register Value | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte |
| Feedback | 0x01 | 0x05 | 0x01 | XX | XXXX |
| 1byte = 8bit(b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0) |  |  |  |  |  |
| Note： | Bit 0 : 电磁阀一； Bit 1 : 电磁阀二； Bit 2 : 电磁阀三； Bit 3 : 电磁阀四； Bit 4 : 电磁阀五； Bit 5 : 电磁阀六； 1：表示ON； 0： 表示OFF； |  |  |  |  |

- 读输入寄存器

  - 读取CH_1 && CH_2 && CH_3 && CH_4 && CH_5 && CH_6 && CH_7 && CH_8值。

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |  |  |  |  |  |  |  |  | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0000 | 0x0009 |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_8 | CH_9 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100; 进气主路气压值: Mpa; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_2 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100; 主路负压值: -10~10Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_3 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 10; 进气主路流量值: 初始默认10.0L/Min; //vefc反馈数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_4 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100; 真空回路气体相对湿度: 0 ~ 100%; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_5 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100; 真空回路气体温度: 0 ~ 100℃; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_6 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte)； FOUP IN：1、FOUP OUT ：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_7 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte)；FOUP IN 充气秒数 → 高16位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_8 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte)；FOUP IN 充气秒数 → 低16位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_9 | 2byte | VEFC状态（bit0）：0=OK，1=NG 温湿度传感器（bit1）：0=OK，1=NG FOUP IN充气30min湿度是否达标（bit2）：0=OK，1=NG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note： | Example: ---> Channel_1:, Channel_2:, Channel_3: , Channel_4: , Channel_5: ,Channel_6: , Channel_7: Channel_8:，Channel_9； 反馈值：0XFF,0XFF表示外设异常，需检查外设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 读取VPPE状态

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0010 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 0=正常，1=故障，2=设定压力未达到 |  |  |  |  |

  - 读取VEFC流量单位/介质配置状态

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0011 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | H_byte：0=单位配置成功， 1=单位配置失败（默认：L/Min） L_byte：0=介质配置成功，1=配置失败（默认：CDA） （配置介质时，如果不是FOUP OUT状态，会等到FOUP OUT状态下才下发配置给VEFC） 如果初始是配置成功0，后续发现两变量均配置失败1，说明VEFC单独断过电或出现过异常状态， 需要重启板卡 （避免中途更换了未配置的VEFC的情况 ） |  |  |  |  |

  - 读取85自检状态/结果

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0012 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 0=无报警/空闲，1=自检进行中，2=自检成功， 3=湿度超标失败，4=传感器通讯故障，5=值参数错误 |  |  |  |  |

  - 读取湿度offset参数

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0013 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 湿度偏移校准值 |  |  |  |  |

  - 读取湿度offset触发下限数值

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0014 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 湿度校准触发阈值 |  |  |  |  |

  - 设备版本号查询

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0015 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte |  |  |  |  |
| Note： |  |  |  |  |  |

  - 读VEFC当前输出压力值

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0016 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) /10 ; |  |  |  |
| Note： | 单位：Kpa |  |  |  |  |

  - 读VEFC压力传感器平均温度值

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0017 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) /100 ; |  |  |  |
| Note： | 单位：℃ |  |  |  |  |

  - 读VEFC气体介质类型

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0018 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | 0x00XX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 介质类型：0x0000=CDA（上电初始默认设置）, 0x0001=N2, 0x0002=Ar, 0x0003=CO2, 0x0004=O2 |  |  |  |  |

  - FOUP IN 抽真空保持使能

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x001B | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) |  |  |  |
| Note： | 备注: 0（默认，关闭）1（开启） |  |  |  |  |

  - Idle purge使能查询

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x001D | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) |  |  |  |
| Note： | 备注: 0（关闭）1（开启） |  |  |  |  |

  - Idle purge状态查询

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x001E | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 0=空闲 1=延时10S 2=充气 3=吹气(间隔) |  |  |  |  |

  - Idle purge时间查询

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x001F | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte)计时时长（s） |  |  |  |

  - Idle purge查询总帧

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number |  |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |  |  | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x001D | 0x0003 |  |  | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x06 | XX | XX | XX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | IDLE PURGE使能查询 |  |  |  |  |  |
| CH_2 | 2byte | IDLE PURGE 状态查询 |  |  |  |  |  |
| CH_3 | 2byte | IDLE PURGE 时间查询 |  |  |  |  |  |

  - 读取UI屏版本

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x0020 | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte |  |  |  |  |

  - 读取板卡禁用状态

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x04 | 0x00FF | 0x0001 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Byte_Len | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x04 | 0x02 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | 1=禁用， 0=正常 |  |  |  |

- 写单个寄存器

  - 写入FOUP IN VEFC 流量设定数值

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0000 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0000 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 写流量20.0，按照20.0 × 10写入，对应200 |  |  |  |
| Note： | 只能设置FOUP IN时的流量值，FOUP OUT状态VEFC流量值固定为0 下发的值不会立即生效，除非是FOUP IN状态且在充气时期。 但如果下发值为0，会立即生效（FOUP IN 、FOUP OUT状态流量值都为0） |  |  |  |  |

  - 写入VEFC 气体介质类型

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0001 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0001 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 介质类型：0x0000=CDA（上电初始默认设置）, 0x0001=N2, 0x0002=Ar, 0x0003=CO2, 0x0004=O2 （配置介质时，如果不是FOUP OUT状态，会等到FOUP OUT状态下才下发配置给VEFC） |  |  |  |  |

  - 写入 VPPE 数值（气控盒压力设置）

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0002 | 0x0000 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0002 | 0x0000 | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 1000=1bar |  |  |  |  |

  - 写入Idle purge使能

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0014 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0014 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; （1=开启，0=关闭） |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 写入Idle purge充气时间

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0015 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0015 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 计时时长（s） |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 写入Idle purge充气间隔

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0016 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0016 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 计时时长（s） |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 启动SH85自检流程

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0017 | 0x00A5 | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0017 | 0x00A5 | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 写入湿度offset参数

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0018 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0018 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 默认参数0 |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 写入湿度offset触发下限数值

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x0019 | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x0019 | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 默认参数5%， 500=5% |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 配置FOUP IN湿度检测超时时间(秒)（不掉电保持）

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x001A | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x001A | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 默认参数1800，30分钟 |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |

  - 配置FOUP IN 抽真空保持使能

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x001B | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x001B | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 默认参数0 |  |  |  |
| Note： | 备注：0 = 默认 (FOUP IN 10s 后关SW5真空阀)，1 = 保持(FOUP IN 保持开SW5真空阀） |  |  |  |  |

  - FOUP IN 充气使能

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x001C | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x001C | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | Value = (256 * hi_byte + lo_byte) ; 默认参数0 |  |  |  |
| Note： | 备注：0 = 默认 (FOUP 到位后不执行充气及充气相关功能)， 1 = FOUP 到位后正常充气、开启30min湿度检测 |  |  |  |  |

  - 板卡禁用使能

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x06 | 0x00FF | XXXX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | CH_1 | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x06 | 0x00FF | XXXX | XXXX |
| CH_1 | 2byte | 写入1=禁用，0=正常 |  |  |  |
| Note： | 板卡禁用后关于FOUP IN / FOUP OUT切换产生的逻辑都会失效： - 阀状态切换失效（气路均不导通）； - 不再读取更新FOUP 状态； - FOUP IN 30min湿度检测失效（不执行，重置状态）； - VEFC流量下发为0（但此时可直接配置VEFC气体介质；可下发FOUP IN VEFC流量设置，内部保存，注意不会立即生效，除非板卡禁用失能且处于FOUP IN状态）； - 该禁用标志位会掉电保持； - FOUP IN计时清零，状态重置为FOUP OUT、IDLE 状态重置为空闲，计时清零。 |  |  |  |  |

- 写多个寄存器

- 6.1 更新时间戳

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | Len | data | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | 4byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x10 | 0x0000 | 0x0002 | 0x04 | xx | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |  |  |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |  |  |
| Feedback | 0X01 | 0x10 | 0x0000 | 0x0002 | XXXX |  |  |
| data | 4byte | 时间戳（大端序） |  |  |  |  |  |
| Note： | 备注：返回值和写入值相同 |  |  |  |  |  |  |

- 6.2 QRcode

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | Len | data | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | 4byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x10 | 0x0002 | 0x0002 | 0x04 | xx | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | CRC |  |  |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte |  |  |
| Feedback | 0X01 | 0x10 | 0x0002 | 0x0002 | XXXX |  |  |
| data | 4byte | 4字节QR码 |  |  |  |  |  |

- 6.3 UI页面刷新时间

| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number | Len | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | 1byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte |
| Request | 0X01 | 0x10 | 0x0004 | 0x0003 | 0x06 | XX | XX | XX | XXXX |
| NOTE | Slave Addr | Function | Register Addr | Register number |  |  |  |  | CRC |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte |  |  |  |  | 2byte |
| Feedback | 0X01 | 0x10 | 0x0004 | 0x0003 |  |  |  |  | XXXX |
| CH_1 | 2byte | logo界面展示时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_2 | 2byte | 参数界面展示总时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| CH_3 | 2byte | 参数界面切换时间 |  |  |  |  |  |  |  |

- 版本更新说明

| 版本号 | 修订时间 | 描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |