# CYTC_OHB_ECC通信手册V1.0

-by xy 250316

修订记录：

| 项次 | 备注 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初版V1.0 | 2026-02-27 |

- 通讯参数配置

| Mode/模式 | RS232 |
| --- | --- |
| Communication Protocol | 私有协议 |
| Baudrate | 115200 |
| Data bit | 8 bit |
| Parity | None |
| Stop bit | 1 bit |

2.Command format

Command ‘1’： Are you there

| NOTE | start | Len | ID | CMD | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 1byte | 2byte |
| Request | 0X02 | 0X03 | XXXX | 0X31 | XXXX |
| NOTE | start | Len | ID | CMD | Version | Checksum |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 1byte | 2 byte | 2byte |
| Feedback | 0X03 | 0X05 | XXXX | 0X31 | 0X3136 | XXXX |
| Note： |  |  |  |  |  |  |

Checksum: 从（ID）开始到校验位之前所有数据的和取低字节，再拆分为2byte（ASCII字符）。

Exp：0x30 + 0x30 + 0x31 = 0x91 → 0x09  0x01 → 0x39 0x31；

Len:       	   从（ID）开始到校验位之前所有数据的长度；

Command ‘2’： OHB Control Fan

| NOTE | start | Len | ID | CMD | ACT | VALVE | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte |
| Request | 0X02 | 0X05 | XXXX | 0X32 | XX | XX | XXXX |
| 1byte = 8bit(b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ACT | 1byte | b0 = 1, ( 控制 ) b0 = 0, ( 不控制 ) VALVE ； |  |  |  |  |  |
| 2.VALVE | 1byte | b0 = 1, ( On ) b0 = 0, ( OFF ) Valve1 ；( 风扇1 ) b1 = 1, ( On ) b1 = 0, ( OFF ) Valve2 ；( 风扇2) |  |  |  |  |  |
| NOTE | start | Len | ID | CMD | Status | Checksum |  |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 1byte | 1byte | 2byte |  |
| Feedback | 0X03 | 0X04 | XX XX | 0X32 | XXXXXX | XX XX |  |
| 1byte = 8bit(b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Status | 1byte | b0 = 1, (打开) b0 = 0, (关闭) Valve1 ；( 风扇1 ) b1 = 1, (打开) b1 = 0, (关闭) Valve2 ；( 风扇2 ) |  |  |  |  |  |
| Note： |  |  |  |  |  |  |  |

Command ‘3’：  Read Status

| NOTE | start | Len | ID | CMD | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 1byte | 2byte |
| Request | 0X02 | 0X03 | XXXX | 0X33 | XXXX |
| NOTE | start | Len | ID | CMD | DO_Status | DI_Status | Ua | Ub | Ia | Ib | Temp | Humi | Check |
| Length | 1byte | 1byte | 2byte | 1byte | 1 byte | 1 byte | 2 byte | 2 byte | 2 byte | 2 byte | 2 byte | 2 byte | 2byte |
| Feedback | 0X03 | 0X11 | XXXX | 0X33 | XX | XX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - DO_Status | 1byte | b0 = 1, (打开) b0 = 0, (关闭) Switch1 ；（风扇1） b1 = 1, (打开) b1 = 0, (关闭) Switch2 ；（风扇2） b2 = 1, (打开) b2 = 0, (关闭) Switch3 ； b3 = 1, (打开) b3 = 0, (关闭) Switch4 ；（红灯） b4 = 1, (打开) b4 = 0, (关闭) Switch5 ；（绿灯） b5 = 1, (打开) b5 = 0, (关闭) Switch6 ；（控制供电） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DI_Status | 1byte | b0 = 1, (触发) b0 = 0, (正常) EMO1 ； b1 = 1, (触发) b1 = 0, (正常) EMO2 ； b2 = 1, (触发) b2 = 0, (正常) 烟雾报警器 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ua | 2byte | A相电压：Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ub | 2byte | B相电压：Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ia | 2byte | A相电流：Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ib | 2byte | B相电流：Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temp | 2byte | 温度：Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Humi | 2byte | 适度：Value = (256 * hi_byte + lo_byte) / 100； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |